| 建筑消防设施、设备维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 安徽三联学院图书馆消防水炮系统维修改造 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部件名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.6/5S | 2.00 | 台 |  |  | 标准保护半径:r=32m; 安装高度:h=6m～22m; 标准工作压力:P=0.6MPa; 标准喷水流量:q=5L/s; 监控半径:：r=40m 射流半径：r=36m |
| 2 | 自动跟踪定位射流灭火装置软件系统 | V1.0.0 | 2.00 | 套 |  |  | 嵌入式水炮运行控制算法软件，获得著作权证书 |
| 3 | 现场区域控制箱 | ZQ-XQK-13A | 2.00 | 台 |  |  | 水炮智能解码控制系统，在满足智能水炮自动运作的同时，可以手动控制方式的转换，实现智能水炮现场手动、自动功能转换。 |
| 4 | 电磁阀 | DN50 | 2.00 | 个 |  |  | 水炮专用/220V/不锈钢材质 |
| 5 | 末端试水装置 | ZQ-MD25 | 1.00 | 套 |  |  | 含探测组件、电磁阀 |
| 6 | 联动报警控制主机【双琴式】 | ZQ-TVQT-02 | 1.00 | 台 |  |  | 含手动硬启控制盘、火灾报警控制器、信息处理软件、琴台控制台、液晶显示器、硬盘录像机、水炮远程控制盘 |
| 7 | 消防水炮控制管理软件系统 | V1.0.0 | 1.00 | 套 |  |  | 水炮管理系统软件，获得著作权证书 |
| 8 | 监控主机 | 国产 | 1.00 | 套 |  |  | 内存1T |
| 9 | 现场区域控制箱电源线 | ZRNH-RVV-3×2.5 | 500.00 | 米 |  |  | 国标 |
| 10 | CAN通讯线 | ZRNH-RVSP-2×1.5 | 400.00 | 米 |  |  | 国标 |
| 11 | 视频线 | SYV-75-5 | 400.00 | 米 |  |  | 国标 |
| 12 | 启阀线 | ZRNH-RVV-2×1.5 | 500.00 | 米 |  |  | 国标 |
| 13 | 启泵线 | ZRNH-RVV-4×2.5 | 600.00 | 米 |  |  | 国标 |
| 15 | 电管 | Φ20 | 100.00 | 根 |  |  | 含辅材 |
| 16 | 施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 总计：（含税运价） |  |  |  |  |  |  |
| 说明： | - 本次改造在消防控制室增加视屏监控系统 2、本次改造项目要质保两年。 3、本次改造需实际勘测现场。 |  |  |  |  |  |  |